МБОУ « Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа»

Разработка открытого урока

«Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

7 класс

Подготовила: М.И.Овсейчук

учитель технологии

Кысыл-Сыр 2012 г.

Раздел: Конструирование и моделирование плечевого изделия.

Тема урока: Построение плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Цели урока:

- Закрепить знания учащихся по измерению фигуры человека для построения чертежа плечевого изделия, научить расчету и построению конструкции плечевого изделия;

- Развивать пространственное мышление, сопоставляя объемную форму изделия с ее разверткой;

- Воспитание: организованности, усидчивости, аккуратности.

Тип урока: комбинированный

Наглядные пособия:  таблица  построения чертежа в М 1:14.

Инструменты и приспособления: рабочая тетрадь, масштабная линейка М 1:4, карандаш, ластик.

Ход урока.

- Организационный момент.

- Повторение.

Давайте вспомним
Какие изделия относятся к плечевой одежде и почему они так называются?  Каким требованиям должна отвечать одежда?  Что такое  силуэт в одежде?  Перечислите различные виды силуэтов?  Что такое стиль? Чем отличается классический стиль от  спортивного?

- Вводный инструктаж.

Какой этап следует за снятием мерок?

Цель нашего урока:  научиться делать расчеты и строить чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Цельнокроеный рукав – рукав, выкроенный вместе с основными деталями (передом и спинкой).

Внимательно посмотрите на чертеж и скажите в чем его особенность? Почему выполняют половину чертежа?

Чертеж состоит из 2 частей: спинки и переда. Форма и размер деталей практически одинакова. Отличаются они лишь формой выреза горловины. Это объясняется строением фигуры человека: большая часть шеи по основанию,  вдоль которой располагается горловина, расположена спереди. Поэтому и на чертеже линия выреза горловины переда больше по длине, чем линия выреза горловины спинки. Причем ширина горловины на обеих деталях одинакова, разница лишь в глубине.

Что нужно знать для построения чертежа?

Для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом нам необходимы следующие мерки:

СгII, Сш, Дтс, Оп, Ди.

Поскольку одежда не прилегает к телу по всей его поверхности, для построения конструкции изделия необходимы прибавки на свободное облегание. Величина припуска на свободу облегания учитывает вид изделия, воздушную прослойку, обеспечивающую свободу движения, толщину ткани.

Прибавки обозначают  буквой  П, ниже участок, к которому дается прибавка.

Пг = 6..8 см – прибавка к полуобхвату груди,

Поп = 5…7 см – прибавка к обхвату плеча,

Пшг = 1 см – прибавка к ширине горловины

Начнем мы работу с построения маленького чертежа в тетради.

Какой специальный инструмент нам для этого пригодиться? В чем особенность линейки закройщика?

Правила оформления чертежа. Чертеж выполняют аккуратно, по линейке, карандашом. Сначала построение ведут тонкими линиями, а затем, когда построение закончено, выполняют обводку толстой линией.

- Объяснение с практическим закреплением.

Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в М 1:4. Учитель показывает слайды пошаговой работы построения чертежа, а учащиеся в тетрадях строят чертеж.

- Вопросы для закрепления:

1.Назовите мерки, которые необходимы для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

2. От каких мерок зависит размер базисной сетки?

3.Чем отличается чертёж спинки от чертежа переда?

4.Из каких деталей состоит чертёж изделия с цельнокроеным рукавом?

5.Назовите конструктивные линии  чертежа основы плечевого изделия с

цельнокроеным рукавом.

- Проверка учителем чертежей в тетради.

- Итоги урока (оценка работ учащихся).

Домашнее задание: построить  чертеж в М 1:1

Принести цветную бумагу (1-2 листа)